Инструкция к VOX версии маяка FMKIT от fpv-community.ru
	Нажатия*
	Функция
	Пример

	1
	Индикация заряда батареи, включение отсчета таймера
	4 мигания светодиодом - напряжение батареи >4V
3 мигания 3.8V

2 мигания 3.7V
1 мигание 3.6V

	1.1 - 1.10
	Установка таймера на включение маяка (x25 минут) 1.10 – передача без задержки
	Нажатие 1.2 задаст таймер включения 50 минут (2x25минут), по истечению 50 минут маяк включится на передачу.

	2
	Включение маяка на немедленную передачу
	

	2.1 - 2.2
	Режим работы жучек/маяк
	1.1 включает режим «жучка», в котором передаются не тоны, в звуки через встроенный в устройство микрофон
1.2 включает режим маяка, передаются 3 тона разной мощности 

	3.1 (xxxxxx)
	Режим установки произвольной частоты работы маяка (6 цифр!)
	Если нам нужна частота 433.350Mhz, нажимаем 3.1, ждем когда светодиод проморгает код 3.1 и загорится непрерывно, после этого набираем 4.3.3.3.5.10 (цифра 0 программируется 10-ти кратным нажатием)

	3.2 – 3.8
	Выбор PWR канала для работы маяка (со 2го по 8й)
	3.5 выберет 5й канал PWR

(446.056Mhz)

	4.1 – 4.10
	Установка чувствительности микрофона (1=минимум, 9=максимум, 10=микрофон отключен)
	В режиме «жучек» устройство будет активироваться от внешних звуков, в режиме «маяк» наоборот, внешние звуки будут блокировать передачу тонов.

Например 4.1 в режиме «жучек» позволит подслушивать даже шепот, а в режиме «маяк» даже самые тихие звуки буду блокировать включение передачи.

	5.1 – 5.10
	Установка интервалов времени прослушки микрофоном внешних звуков (x4 секунды) для активации режима (4)
	Для примера значение 5.5 (по умолчанию):

в режиме «жучек» устройство 20 секунд будет передавать внешние звуки, после этого встанет на ожидание активации от микрофона (см. пункт 4)

если в режиме «маяк» устройство услышит звук, который заблокирует его работу, то он на 20 секунд возьмет паузу, после чего снова встанет на активацию (см. пункт 4)

	6.1 – 6.7
	Установка мощности радиопередачи
	6.1 – настроит маяк на минимальную мощность передачи

6.7 - настроит маяк на максимальную мощность передачи (максимальная мощность уменьшает время работы маяка!)

Рекомендуемые значения 6.1- 6.4 для режима «жучек»

Рекомендуемые значения 6.5- 6.6 для режима «маяк»

	7.1 – 7.10 
	Громкость сигналов
	7.1 – установит тихие сигналы передачи (значение по умолчанию 7.2)

	8.1 – 8.2
	Включение/выключения светодиода
	8.1 – светодиод включен

8.2 - светодиод выключен


*Точка (.) в кодах нажатия означает задержку на 0.7 - 1 сек. Для примера код 4.5 следует нажимать так: 4 быстрых нажатия, пауза 1 секунда, 5 быстрых нажатий.
Для того, чтобы узнать, какая у вас установлена опция, введите только первую часть кода (для 1.х и 2.х неактуально, т.к эти команды используются для включения задержки (1), и включения трансляции сразу (2)). Вторую маяк сам проморгает светодиодом.

Значения по-умолчанию: 5й канал PWR, режим маяка, чувствительность VOX равна 5, задержка VOX равна 5 сек.

